废旧机动车回收及拆解项目

环境影响评价报告书

（简本）

宁夏智诚安环技术咨询有限公司

国环评证 乙 字第 3804 号

2017年9月

### 一、建设项目概况

### 1项目概况

本项目由鞍山宝润机动车回收有限公司投资建设。鞍山宝润机动车回收有限公司成立于2017年。本项目建设地点位于鞍山市千山区西环路190号，为鞍山经济开发区工业园区，项目用地为工业用地。鞍山宝润机动车回收有限公司主要从事于报废机动车回收（拆解）；旧汽车件、废金属、废旧物资回收加工等。

鞍山宝润机动车回收有限公司和鞍山市山隆铝业有限公司同为鞍山宝润集团的子公司。公司决定利用鞍山市山隆铝业制造有限公司的《鞍山市山隆铝业制造有限公司年产1.8万吨铝制品加工线项目》的地块和房屋，重新立项投资5000万元建设《废旧机动车回收及拆解项目》生产线。《鞍山市山隆铝业制造有限公司年产1.8万吨铝制品加工线项目》的环评报告于2007年12月已取得环评批复，文号为[2007]145号，并于2011年3月取得验收批复。

### 2 建设项目主要内容及规模

项目规划用地面积25965.08m2，建筑面积15642.22m2。本项目建设的内容包括：2座厂房、1座库房、一栋综合楼、堆场和门卫。本项目所用的厂房及库房等均依托原有项目的，项目建成后实现年回收拆解报汽车5000辆。

### 3 国家产业政策符合性结论

本项目为新建项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本  2013年修订）》，“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中规定，鼓励“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”。本项目是回收拆解报废汽车，使其相关的资源得到循环再生。因此本项目属于鼓励类项目，且已取得鞍山经济开发区管理委员会备案确认书，文号为鞍经开技改备【2017】8号，故项目建设符合国家产业政策。

项目建设地点位于鞍山市千山区西环路190号，项目用地为工业用地，属于工业园区，项目为报废汽车拆解项目，符合进区要求，符合鞍山经济开发区总体规划。

本项目距离学校、居民等较远，所在地交通便利，基础设施齐全，项目建设选址合理。

### 二、建设项目周围环境现状

### 1、建设项目所在地的环境现状

⑴环境空气

根据监测数据显示项目所在区域环境空气质量良好，监测因子TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。

⑵地表水环境

本项目所属流域为运粮河，现运粮河水质功能为Ⅴ类水质，监测数据显示运粮河的水体环境未能完全达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准要求，主要超标物质为氨氮。超标原因为运粮河上游一些工业企业污水未经处理直接排入所致。

⑶地下水环境

项目所在区域地下水环境未能完全达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准要求，主要超标物质为氨氮、总硬度、硫酸盐。氨氮的超标原因为附近居民生活及农作物施肥造成，总硬度和硫酸盐超标的原因主要为当地地质构造不同所引起的。

⑷声环境质量

本项目所在区域为鞍山经济开发区，属于工业区，厂区周围均为工业企业及道路。经现场监测，本项目四周厂界的昼间、夜间环境噪声监测结果能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。

### 2、建设项目环境影响评价范围及范围内的保护目标

| 项目 | 评价范围 | 敏感点名称 | 内容 | 方位、距离 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以厂址为中心，半径为2.5km的圆 | 小朝村 | 零散居民约10户，人数约为30人 | Ｅ，约1300m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求 |
|  |  | 小莹盘村 | 零散居民约２0户，人数约为60人 | Ｅ，约1800m |  |
|  |  | 李三台子村 | 零散居民约约30户，90人 | SE，约950m |  |
|  |  | 李朝村 | 零散居民约50户，人数约为150人 | SE，约1100m |  |
|  |  | 吴三台子村 | 约4000户，12000人 | SSE，约1100m |  |
|  |  | 鞍山职教城 | 约50000人 | SW，约1800m |  |
|  |  | 住宅小区 | 约2000户，6000人 | S，约2200m |  |
| 噪声 | 厂界外１米 | 厂界噪声 | — | — | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求 |
| 地表水 | 厂区污水排放口至污水处理厂以及污水处理厂排放的受纳水体 | 运粮河 | 运粮河水质 | W，约2800米 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准要求 |
| 地下水 | 厂区附近潜层地下水 | 地下水 | 地下水水质 | 厂区附近潜层地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T164-2004）中Ⅲ类水质标准要求 |
| 环境风险 | 以厂址为中心，半径为3km的圆 | 小朝村 | 零散居民约10户，人数约为30人 | Ｅ，约1300m | 保护３km范围内居民处大气、噪声、水不受项目事故排放的影响 |
|  |  | 小莹盘村 | 零散居民约２0户，人数约为60人 | Ｅ，约1800m |  |
|  |  | 李三台子村 | 零散居民约约30户，90人 | SE，约950m |  |
|  |  | 李朝村 | 零散居民约50户，人数约为150人 | SE，约1100m |  |
|  |  | 吴三台子村 | 约4000户，12000人 | SSE，约1100m |  |
|  |  | 鞍山职教城 | 约50000人 | SW，约1800m |  |
|  |  | 住宅小区 | 约2000户，6000人 | S，约2200m |  |

### 三、环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

### 1 废气

在预处理过程中，采取专用的密闭抽取设备收集制冷剂，操作不当时会有微量的氟利昂逸出，对环境影响较小；预处理过程用采专用的设备抽取燃料（汽油和柴油），非甲烷总烃的挥发量为6kg/a，其无组织排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求；气割时产生的烟尘30kg/a，其无组织排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求；压块打包时产生的少量粉尘无组织排放，对周边大气环境的影响较小。

### 2 废水

本项目排放的废水主要为员工的生活污水262t/a和地坪冲洗水681t/a。地坪冲洗水经隔油后与生活污水一并进入污水管网，通过污水管网进入达道湾污水处理厂处理达标后排入运粮河，排放水质可满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中“排入下游有污水处理厂的最高允许排放浓度”要求。堆场处的初期雨水104t/a经收集隔油后排入污水管网。厂区实行雨污分流，厂区内的道路及堆场地面进行硬化处理，在堆场四周设截留沟，并设1个55m3的初期雨水收集池和1个5m3的隔油池对初期雨水及地坪冲洗水进行隔油处理，隔油后的初期雨水排入污水管网，隔油后的地坪冲洗水与生活污水一同进入厂区化粪池后通过污水管网排至达道湾污水处理厂处理，其排水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中“排入下游有污水处理厂最高允许排放浓度”标准要求。

项目对厂区道路、堆场及堆场四周的截留沟、废水收集管网做一般的硬化防渗处理；预处理车间、危废贮存间、初期雨水收集池、隔油池做重点防渗处理。因此，采取以上措施可有效的减少地下水污染影响，其措施可行。

### 3 噪声

项目营运期的打包机、压块机、粉碎机等机械设备会有78～98dB（A）的噪声产生。噪声源均设置在封闭钢结构厂房内，利用围护结构隔声和设备合理布局。经预测项目厂界处噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周围环境影响较小。

### 4固体废物

项目生产过程主要产生的固体废物主要是一般废物和危险性固废。

一般性固废主要有废海绵、布料、引爆后的安全气囊、碎玻璃、碎橡胶、碎塑料以及职工生活垃圾。其集中收集后定期送当地工业垃圾填埋场填埋。厂区内设置有垃圾桶，职工产生生活垃圾投入垃圾桶中，定期由环卫部门清运。

危险性固废主要有废蓄电池、废液化气罐、废电容器、汽车尾气净化器、废油液、废空调制冷剂、废燃料、废电子电器部件、含汞开关、隔油池废油等，建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）要求设置危险废物暂存场所，并分门别类设置密闭容器收集危险废物，临时存放场所要按标准修筑防渗地面及裙边，并设立警示标识，并定期送有相应类别危废处置资质的单位进行处置。本项目建设2个危险废物贮存间，1#危险废物贮存间主要用于暂存废燃料、废机油、废油液等液态类危险废物，暂存间面积为400m2；2#危险废贮存间主要用于存放废蓄电池、废电容器、废液化气罐等固态类危险废物，暂存间面积为400m2，产生的危险废物在厂区内仅做暂存，定期委托有危险废处置资质的单位进行处置。危险废物暂存间作好防渗措施。采取上述措施后对环境影响较小。

项目产生的大气、废水、噪声、固体废物等在采取切实的环保措施后，污染物可以达标排放或得到妥善处置，项目污染防治措施可行。

### 5总量控制分析结论

本工程建议总量控制指标如下：

COD：0.268t/a；氨氮：0.007t/a。（由于污水厂总量统一核定，各入网企业排水总量不再单列）。

最终控制指标以环保局下达的为准。

### 6环境管理与监测

建设单位应制定比较完善的环保管理制度和营运期监测方案，对废气、污水排放源、声环境等要素进行全面监测。本项目各项环保措施和设施由建设单位负责落实，并应严格执行“三同时”的原则，主要环保工程验收内容详见表1，环境监测见表2。

表1   项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 监测点位及因子 | 环保措施及设施 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染防治措施 | 初期雨水、车间地坪冲洗水 | 厂总排水口，COD、氨氮、SS、石油类 | 初期雨水收集池（55m3）及其防渗、隔油池（5m3）及其防渗、处理效率70%的油水分离器、 | 满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂标准要求 |
|  | 堆场、道路、车间、废水收集管网 |  | 硬化防渗处理 |  |
|  | 堆场 |  | 堆场四周设截留沟并硬化防渗处理 |  |
|  | 抽油区、危废间 | ―― | 铁槽子（15个） | 满足环保要求 |
| 大气污染防治措施 | 预处理车间 | 厂界无组织颗粒物，上风１个点，下风向３个点 | -- | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固废措施 | 预处理车间 | 废油液、废燃料、等液态类危险废物 | 1#危险废物贮存间（400m2）及其防渗 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 |
|  | 预处理车间 | 废蓄电池、废电容器等固态类危险废物 | 2#危险废物贮存间（400m2）及其防渗 |  |
|  | 办公休息区 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集桶 | 符合环保要求 |
| 噪声控制 | 设备噪声 | 厂界四周，Leq | 厂房隔声 | 符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008） |

表2    环境监测一览表

| 分类 |  | 采样点 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 无组织 | 主导风向上风方1个点位及下风方厂界外10m处3个点位，共4个点位 | 2次/年 | 非甲烷总烃、颗粒物 |
| 噪声 | 环境 | 厂界四周外1米各设一个点位，共4个点位 | 1次/年 | 等效连续A声级 |
| 水 | 污染源 | 企业污水总排水口，1个点位 | 2次/年 | PH、CODcr、氨氮、石油类、SS |
|  | 环境 | 地下水一个点位 | 2次/年 | 铅、汞 |

### 7环境影响经济损益分析

本项目实施后，经济效益显著，社会效益良好，在采取切实可行的环保措施后，可确保污染物达标排放。由此说明，该项目环保投资具有较好的环境经济效益。

### 8环境风险分析结论

本项目不涉及重大风险源，在生产、储存、运输等过程存在泄漏和燃烧事故风险。泄漏风险主要来自于蓄电池泄漏的含汞、铅等重金属及酸、碱等电解质溶液；车辆内饰如塑料等均具有可燃性，报废汽车在存放过程如遇明火，在一定条件下发生燃烧甚至火灾及可燃气体存放过程中发生火灾。在采取严格的防护措施后，事故发生概率很小，对环境的风险影响也很小，可以接受。项目具有潜在的泄漏和火灾事故风险，因此项目应设有事故池，事故池依托初期雨水收集池（55m3），用于火灾事故状态下的事故废水的收集。

### 四、公众参与

本项目征求公众意见的主要事项：从环保角度出发，您对该项目建设的态度和建议，并简要说明原因。并自公告发布后10个工作日内，可以信函、传真和电话等各种方式向环评单位和建设单位咨询该项目环境影响报告书的相关信息，并提出有关意见和建议。

本项目进行二次在鞍山日报上发布公告并向周围的企业和居民发放50份调查问卷进行公众参与调查，在公示期间，建设单位、评价单位均未收到公众的反对意见。

### 五、环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策和相关用地规定，符合鞍山经济开发区总体规划及准入条件，厂址选择合理。在采取一定的污染防治措施后项目排放的污染物均可以稳定达标，固体废物得到妥善处置，项目建设对大气、地表水、声环境的影响不大。从环境保护角度看，项目建设可行。

### 六、联系方式

### 1、建设项目的建设单位名称和联系方式

建设单位：鞍山宝润机动车回收有限公司

联系方式：13009383871

联系人：刘女士

### 2、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

评价单位：宁夏智诚安环技术咨询有限公司

联系方式：024-22893450