建设项目环境影响报告表

- （试　行）

项  目  名  称： 沈阳于洪张秀清口腔诊所建设项目

建设单位（盖章）：沈阳于洪张秀清口腔诊所

编制日期：2016年3月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字

段作一个汉字)。

2. 建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别―按国标填写。

4. 总投资―指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 沈阳于洪张秀清口腔诊所建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳于洪张秀清口腔诊所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张秀清 |  |  |  | 联 系 人 |  | 张秀清 |  |  |
| 通讯地址 | 沈阳市于洪区松山西路150号7门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13478855444 |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 | 110000 |  |
| 建设地点 | 沈阳市于洪区松山西路150号7门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 于洪区卫生和计划生育局 |  |  |  | 批准文号 | 沈于卫发[2016]11号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 门诊部（所）Q8330 |  |  |  |
| 建筑面积 (平方米) | 144.88 |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 20 | 其中：环保投 资(万元) |  |  | 1.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 7.5% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2016年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 沈阳于洪张秀清口腔诊所建设项目总投资20万元，项目用房租用孙明祥位于中铁丁香水岸住宅小区的个人房产，具体位置位于沈阳市于洪区松山西路150号7门（建筑共三层，本项目位于一、二层，三层为闲置网点，租赁协议见附件）。项目建筑面积144.88 m2，诊断科目为口腔科，包括牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔颌面外科专业（仅限拔牙、脓肿切开一般处置）、口腔修复专业。平均接待就诊人数约8人次/天，不设洗衣房、不设传染科、不设煎药室、不设住院病床、不设食堂和宿舍，员工共3人，营业时间为上午8:00—下午17:00，年营业数为300天。本项目总体平面布置图见附图1，项目地理位置见附图2。 根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)、环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部第33号令)及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，需对建设项目编写环境影响评价报告表。为此，沈阳于洪张秀清口腔诊所委托辽宁大奥环评有限公司对本项目进行环境影响评价，环境影响评价技术人员在收集资料、现场踏勘、走访调查的基础上，通过工程分析，污染源调查，环境现状监测，环境影响预测和评价，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报请环境保护行政主管部门审查。 - 工程建设内容 建设项目位于沈阳市于洪区松山西路150号7门，项目建筑面积144.88m2，总投资20万元，全部由企业自筹，主要建筑为一栋三层建筑，本项目位于一、二层，三层为闲置网点，建设性质为新建，平均接待就诊人数约8人次/天，共有员工3人，不设洗衣房、不设传染科、不设煎药室、不设住院病床、不设食堂和宿舍。 建设项目设有X光牙片机1台，属放射性设备，根据《放射性同位素与射线装置放射性防护条例》(国务院第44号令)和《放射环境管理办法》(国家环保总局第3号令)，放射设备需另行进行放射性环境影响评价，并报环境保护行政主管部门审批，放射源环评不在本报告评价范围之内。 1.1.3项目组成 项目组成包括主体工程、公用工程及配套工程，具体内容见表1.1。 表1.1 项目组成 项目类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 口腔门诊用房; 商网，2层，建筑面积144.88 m2，其中一层包括诊室、X光室、卫生间、服务台、休息区；二层包括观察室、消毒室、候诊区。. 公用工程; 给排水; 给水：由于洪区供水管网供给，依托中铁丁香水岸供水系统。 排水：生活污水经小区化粪池排入城市污水管网，最终进入沈阳北部污水处理厂；医疗废水经本项目内预处理池后排入小区化粪池排入城市污水管网，最终进入沈阳北部污水处理厂。. 供电; 由于洪区市政电网供给，依托中铁丁香水岸供电系统。. 供暖; 供暖由于洪区市政供暖统一供给，依托中铁丁香水岸供暖系统。. 环保工程; 污水处理设施; 使用地下污水预处理池，采用过滤+消毒工艺进行处理，处理规模0.3t/d。医疗废水预处理达标后排入小区现有化粪池处理，由市政污水管网进入沈阳北部污水处理厂进行处理。. 固废处理设施; 设有专用医疗废物暂存桶和生活垃圾收集箱。. 1.1.4主要医疗设备 建设项目主要医疗设备见表1.2。 表1.2 主要设备表 序号; 设备名称; 数量. 1; 牙科综合治台; 1. 2; 光固化机; 1. 3; X光牙片机; 1. 4; 超声波洗牙机; 1. 5; 血压计; 1. 6; 打磨机; 1. 7; 紫外线消毒机; 1. 8; 高温消毒柜; 1. 1.1.5原、辅材料 主要原、辅材料消耗见表1.3。 表1.3 主要原材料消耗表 序号; 名称; 规格或单位; 年耗量. 1; 进口玻璃离子水门订（粉）; 袋/3g; 6. 2; 光敏树脂; 盒/5g; 7. 3; 牙胶尖; 盒; 20. 4; 75%酒精; 瓶/500ml; 20. 5; 牙用碘甘油; 瓶/5g; 15. 6; 双氧水溶液; 瓶/250; 30. 7; 生理盐水; 瓶/500; 40. 8; 戊二醛消毒液; 瓶/500; 20. 9; 牙用脱敏剂; 盒/6g; 15. 10; 一次性注射器; 支; 700. 11; 消毒棉签; 包/300支; 4. 12; 消毒用3M胶条; 盒; 20. 13; 麻药; 支; 360. 14; 超硬石膏; 袋/1kg; 100. 15; 一次性托盘; 个; 600. 16; 分离剂; 瓶/100ml; 80. 17; 拔随针; 支; 200. 18; 洗随针; 支; 200. 19; 扩大针; 支; 200. 20; 医甲马尼车针; 支; 300. 21; 人工假牙; 颗; 300. 22; 自凝造牙粉; 袋; 300. 23; 红蜡片; 盒; 40. 24; 咬合纸; 盒; 10. 25; 自凝基托粉; 袋; 30. 1.1.6能源 项目能源消耗见表1.4。 表1.4 能源消耗情况表 序号; 名 称; 计量单位; 耗量; 提供单位. 1; 电; 度/年; 8000; 于洪区电业局. 2; 水; 吨/年; 93; 于洪区市政管网. 1.1.7公用工程 ⑴ 给水 建设项目用水由市政自来水公司提供，项目用水包括医务人员用水、门诊流动人员用水，总用水量为0.31m3/d，93m3/a。 ①医务人员用水 项目运营后共有职工3人，职工生活用水按50L/人·d计算，年运营300天，则项目职工用水量约为0.15m3/d，45m3/a。 ②门诊流动人员用水 项目运营后门诊量约8人·次/d，门诊流动人员用水按20L/人·次计算，项目门诊流动人员用水量约为0.16m3/d，48m3/a。 ⑵ 排水 项目排水量按用水量的85%计算，总排水量为0.264m3/d，79.2m3/a，故项目排水量见表1.5。 表1.5 本项目用水、排水情况表 用水量，m3/d; 排水量，m3/d. 医务人员生活用水; 0.15; 医务人员生活排水; 0.128. 门诊病人用水; 0.16; 门诊病人排水; 0.136. 合计; 0.31; 合计; 0.264. 建设项目医疗废水经预处理池处理，预处理池采用过滤+消毒工艺，处理后排入小区现有化粪池，和生活污水一并由市政管网进入沈阳北部污水处理厂处理后达标排放。 本项目水平衡如图1—1所示： 损失0.022 0.15 0.128 化粪池 医务人员生活用水 0.31 0.128 新鲜水 损失0.024 0.16 0.136 0.136 门诊病人用水 过滤+消毒池 市政管网 北部污水处理厂 图1—1 本项目水平衡图 单位：m3 /d ⑶ 供电 建设项目供电由于洪区电业局提供，年耗电量为8000度。 ⑷ 供暖 项目供暖由于洪区市政供暖统一供给，依托中铁丁香水岸供暖系统。 1.1.8劳动定员及工作制度 本项目职工人员共3人，工作时间为上午8:00—下午17:00，实行8小时工作制，年工作300天，本项目不设食堂。 1.1.9 环境保护投资 项目建设总投资20万人民币，环保投资1.5万元，占总投资的7.5%，见表1.6。 表1.6 污染治理经费估算表 单位：万元 环保措施; 投资项目; 金额. 废水处理; 医疗废水预处理池（过滤+消毒）; 0.7. 固废处理; 医疗废物储存装置; 0.4. 垃圾桶; 0.1. 噪声; 隔声减振装置; 0.3. 合计; 1.5. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目场地原址为闲置网点，故无原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地区自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多种性等）： 1.气象条件 沈阳市地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区。年平均气温12.6℃；采暖期平均气温-5.2℃。其中1月份平均气温最低（-11.3℃）；非采暖期平均气温17.7℃,七月份平均气温最高（24.1℃）。年降水量680.4mm，多集中在7、8两月，并以7月份的平均降水量为最大（168.4mm）。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少（7.0mm）。 年平均气压1011.2hPa；采暖期平均气压1019.1hPa；1月份平均气压最高1021.2hPa；非采暖期平均气压1005.5 hPa，其中7月份平均气压最低997.1hPa.。年平均相对湿度63.0%，采暖期平均相对湿度较小57.8%，并以3、4月份最小52.0%；非采暖期平均相对湿度66.6%，并以7、8月份为最大78.0%。 全年主导风向为S风，频率为12.0%，次导风向为SSW风，频率为11.0%。采暖期主导风向为N，频率为13.0%，次导风向为S，频率为10.0%；非采暖期主导风向为S，频率为14.4%，次导风向为SSW，频率为12.9%。年平均风速3.30m/s，采暖期平均风速3.28m/s；非采暖期平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大（4.40m/s），8月份平均风速最小（2.60m/s）。见图2。 图2 项目所在地区风向频率(%)玫瑰图(累年值) 2. 地质地貌 ⑴ 地貌与第四纪 沈阳位于辽东山地与下辽河平原的交接地带，细河由东向西穿过市区。地势总趋势是由东北向西南逐渐降低，地面平均海拔为45m。市区地貌除东北部分布有阶梯状台地外，其他地区均为细河冲洪积扇。细河冲洪积扇面上缘宽9km，高程60m；扇面下缘宽28km，高程30m；扇面东西向长度40km，坡降0.75%，面积710km2。 该扇由新老二扇叠置而成。老扇分布于北部和西部，表面起伏不平，由上更新统黄色亚粘土沙砾石组成，在其南部与全新统形成为新扇并以陡坎相接，在细河地质作用下发育成一级阶地。 新扇分布于现代细河河床两岸，由全新统早期亚粘土、亚砂土及砂砾卵石组成。新扇在细河地质作用下，发育形成了低漫滩、高漫滩河床相等冲积地貌形态。 ⑵ 基底与地质构造 沈阳地区为新华夏第二隆起带与第二沉降带之交接地带，东为华夏古地，西为下辽河断陷盆地。田庄台~苏家屯北东向断裂与细河断裂在区内相交，苏家屯以南为一北东~南西向中新生代地堑。有侏罗纪、第三系底层沉积，厚度900m。道义屯、造化屯以北为第三系煤系底层，以西为沈西大断裂。本区大部分基底为古老的太古界鞍山群花冈片麻岩、斜长角闪片麻岩类。 ⑶ 第三系地层 第三系地层分布于高官屯、马三家以北，文官屯、细河堡以西，为胶结较差的灰色、灰绿色及灰色的砂砾岩泥岩石互层。三者是韵律沉积，但泥岩厚度有限。按其埋藏条件，自东向西、由北向南底层变厚，由中街、细河堡的40m向西至沙岭一带增至120m，其中在中街、大成、三台子、文官屯一带为突起，埋深40m。揽军屯至杨士屯、白塔堡至前谟家为两个脊状突起，埋深分别为70~80m和50~75m。 ⑷ 第四系地层 沈阳地区覆盖层为第四系流水作用及冰川作用形成的冲洪积相及冰水沉积相地层，由更新统冰水积、冰积和上更新统及全新统冲洪积堆积物构成。底层厚度由东向西逐渐加大，东部榆树屯一带为20m，西至李官堡一带增至120m；南站至皇姑屯一带因基底凸起，厚度较小，为60~80m。底层岩相由东向西，水平相和垂直相都具有扇地分带的特点，水平向上岩相颗粒由粗(砾石、卵石、粗砂)变细(中砂、粉砂、亚砂、亚粘土)，垂直向上岩相结构由单层变为双层至多层。东部榆树屯、上木杨一带为砾卵石，层次单一，至沈阳站一带为砂砾及细砂互层，再至杨士屯一带则为砂砾石互层，且夹有多层粘性土。 3. 水文地质 该地区地下水主要为第四系孔隙潜水和孔隙承压水。孔隙潜水主要赋存在全新统砂砾石层中，据抽水资料，降深3.95m时，单井水量4700m³/d，地下水水位埋深12m左右，主要接受大气降水、地表水体的渗透补给，水位随季节性变化，变幅达2m左右。含水层渗透系数80~100m/d，孔隙承压水主要赋存在中更新统砂砾石混土地层中和上更新统砂砾石中。据抽水资料，中更新统砂砾石混土层中地下水：降深10.49m时，单井出水量1614m³/d，渗透系数50~60m/d。上更新统砂砾石中地下水：降深8.08m时，单井出水量1903.4m³/d，渗透系数60m/d。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1. 行政区划和人口 于洪区地处沈阳市城乡结合部，是沈阳市工业西扩和城市外展的重要承载区域，具有得天独厚的区位优势，总面积为700平方公里，全区人口总数56万，现有户籍人口38.6万人，育龄妇女为9.8万人。居民由汉、满、朝鲜、锡伯、蒙古、回、苗、侗、壮、土家、维吾尔、俄罗斯、达斡尔等13个民族构成。全区辖17个乡（镇）、街道办事处，各级计生协会288个，会员7635人，会员小组612个。 2．经济 于洪区物产丰厚，人才云集，这里具备投资发展的最佳资源优势。境内拥有土质肥沃的耕地，最适宜发展都市现代化农业；在二、三环公路区内段两侧可开发利用土地资源丰富，毗邻母城，交通发达，综合比较优势明显，最适于发展工业、高新技术产业以及高档商住及旅游等产业；城乡之间拥有充足的训练有素的劳动力和产业工人，高等院校和科研机构众多，可为投资者提供理想的自然资源和智力资源。 3. 交通 于洪区是沈阳“西拓”的重要承载空间，位于东北最大交通枢纽的最近辐射圈内，被誉为“黄金通道”的沈大高速公路、沈京高速公路和秦沈高速铁路贯穿境内，沈西大型铁路编组站坐落区内，专用铁路已并入东北路网。 4. 文物古迹 郑家洼子遗址为沈阳市文物保护单位。位于沈阳市于洪区杨士乡郑家洼子村。青铜器时代的文化遗址。分布在南北长约1公里的土脊上。1958年发现，到1986年，共发掘清理春秋战国时的墓葬41座，出土有完整人骨、成套兵马用具及铜、陶、石、骨器等42种近8000件。 在出土文物中，有大量青铜兵器，其中以青铜短剑为典型遗物，表明狩猎和征伐在当时社会中占重要地位。从墓葬规模看，大墓多棺椁厚葬，铜器不少，铜剑质优，死者以青铜器装饰周身，连靴上也缀满铜泡，还有陶壶、马具、绿松珠子、天河石项链等。小墓仅一陶壶，偶见短剑也质地甚差。表明当时社会贫富已很悬殊。从出土的大量石器、网坠、纺轮等观察，此处先民不但已从事农牧，铸铜、制陶、磨骨、纺织等手工业也已发展。遗址展示出沈阳青铜文化面貌，为研究中国北方青铜文化提供了极为重要的实物资料。现已建立青铜短剑墓陈列馆。 5. 项目周边情况 项目位于沈阳市于洪区松山西路150号7门，其中东侧为东福康大药房，南侧为松山西路，西侧为鑫升级超市，北侧为尚品国际幼儿园。建设项目周边情况见附图3。 项目北侧 项目南侧 项目西侧 项目东侧

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1.1 环境空气质量现状 本项目位于沈阳市于洪区松山西路150号，收集沈阳市环保局环境监测站2014年3月4日至3月10日对该地区的环境质量监测资料，该地区环境质量现状如下： 表3.1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 日期; PM10; SO2; NO2. 3月4日; 0.096; 0.075; 0.032. 3月5日; 0.089; 0.077; 0.034. 3月6日; 0.094; 0.080; 0.036. 3月7日; 0.095; 0.073; 0.041. 3月8日; 0.102; 0.069; 0.040. 3月9日; 0.097; 0.069; 0.039. 3月10日; 0.096; 0.072; 0.037. GB3095-2012二类（日均值）; 0.15; 0.15; 0.08. 由表3.1可知，项目所在地区空气中各项监测指标均能达到GB3095-2012中二级标准要求，可见评价区域内环境空气质量较好。 3.1.2 声环境质量现状 按照《环境噪声测量方法》的规定，委托沈阳市环保局于洪分局环境监测站于2016年2月25日~26日对本项目厂界声环境质量现状进行监测，噪声监测点位见附图2。项目所在地属于1类声功能区，声环境执行国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，[昼间55dB(A)，夜间45dB(A)]。噪声现状监测结果如表3.2所示。 表3.2 声环境质量现状 单位：dB(A) 监测点 日期; 东; 西; 南; 北. 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 2016.2.25; 51.2; 41.3; 51.4; 41.4; 52.5; 42.3; 51.3; 40.8. 2016.2.26; 51.7; 41.8; 51.1; 41.6; 52.3; 42.6; 51.5; 41.1. 由表3.2可见，项目四周监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准(昼间55dB(A)，夜间45dB(A))，结论为该地区声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于沈阳市于洪区松山西路150号7门，项目周围无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标。主要环境保护目标见表3.3（详见附图2）。 表3.3 项目环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 人数; 位置; 距项目边界距离(m); 环境功能区划. 1; 保利上林湾; 582户; 南; 58.1; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准. 2; 华润橡树湾; 442户; 西南; 115.4. 3; 中铁丁香水岸; 644户; 西; 29.2. 4; 丁香湾; 520户; 东; 102.5. 5; 尚品国际幼儿园; 120人; 北; 19.3.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 单位：mg/Nm3 标准号; 污染物名称; 浓度限值. 日平均值. GB3095-2012二级; PM10; 0.15. SO2; 0.15. NO2; 0.08. ⑵ 声环境质量标准 项目执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即LeqdB(A)，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 表4.2 声环境质量标准 声环境功能 区类别; 适用区域; 等效声级Leq dB(A). 昼间; 夜间. 1类; 指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．噪声排放标准 项目厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中1类标准，即Leq dB(A)，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 2．污水排放标准 生活污水排放执行辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准。 表4.3 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称; BOD5; CODcr; SS; NH3-N. 标准值; 250; 300; 300; 30. 本项目医疗废水排放执行国家《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466－2005)表2中预处理标准，详见表4.4。 表4.4 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 控制项目; 排放标准; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500; 5000. 2; pH; 6-9; 6-9. 3; 化学需氧量（CODcr）; 浓度 （mg/L）; 60; 250. 最高允许排放负荷（g/床位）; 60; 250. 4; 生化需氧量（BOD5）; 浓度 （mg/L）; 20; 100. 最高允许排放负荷（g/床位）; 20; 100. 5; 悬浮物（SS）; 浓度 （mg/L）; 20; 60. 最高允许排放负荷（g/床位）; 20; 60. 6; 氨氮（mg/L）; 15; -. 7; 总余氯1），2）（mg/L）; 0.5; -. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 注： 直接或间接排入地表水体或海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行的二级污水污水处理厂的下水道的污水，执行预处理排放标准。 3．固体废物 生活垃圾排放及管理执行《沈阳市城市垃圾管理规定》（沈阳市人民政府第56号令，2006年4月）； 医疗废物按《医疗废物集中处理处置技术规范》（试行）（环发[2003]206号）规定执行，严禁医疗废物与生活垃圾混合堆放； 医疗废物储存执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年修改单； 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）； 《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿），在“十一五”化学需氧量（CODcr）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求，统一考核。 根据《辽宁省建设项目主要污染物总量指标管理办法（试行）》辽环发〔2011〕21号文件的要求，结合本项目污染物排放情况，本项目的总量控制因子为CODcr、NH3-N，指标值如下： CODCr：0.014t/a； NH3-N：0.0016t/a。 |

五、工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目经营范围为口腔科，主要进行口腔的诊疗和治疗，不含义齿加工，运营期间工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 项目矫形、补牙、镶牙、种植义齿等治疗所需材料均外购，不在项目内进行加工，项目补牙材料不含汞、铬等重金属元素，无重金属污染问题。

主要污染工序： 5.2.1 施工期 本项目施工期已过，因此对施工期不作评价。 5.2.2 运营期 ⑴ 废气 本项目为口腔治疗，不设食堂，无大气污染物产生。 ⑵ 废水 建设项目废水包括医务人员生活污水、门诊流动人员产生的医疗废水； 本项目x光机采用“热感应数字化胶片”，出片采用“数字化激光成像仪”，因此本项目无废显、定影液等洗片废水产生。 ⑶ 噪声 项目运营期的噪声污染源主要为医用气泵、打磨机、牙科综合治疗机、污水消毒设备、超声清洗机等，单台设备的噪声源强在50-70dB(A)之间。 ⑷ 固体废物 固体废物包括生活垃圾、医疗废物。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠杆菌 | 253mg/L ，0.020t/a 139mg/L ，0.011t/a 26mg/L，0.002t/a 177mg/L，0.014t/a ＜5000个/L | 177mg/L ，0.014t/a 101mg/L ，0.008t/a 20mg/L，0.0016t/a 126mg/L，0.010t/a ＜5000个/L |
| 固 体 废 物 | 医护人员 | 生活垃圾 | 0.45t/a | 0.45t/a |
|  | 医疗过程 | 医疗垃圾 | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 噪 声 | 主要噪声源来自空调、诊疗设备产生噪声及服务对象产生的社会生活噪声等，噪声源强值在50～70dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 | 本项目设有1台X光牙片机，为放射行装置，国家有相应的安全和防护标准，应按照标准对机房进行建设与防护，并委托有资质的环评单位编制环评报告，报环境保护行政主管部门审批。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) —— |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期已过，因此对施工期不作评价。

运营期环境影响分析： 经过对本项目的实际情况进行调查，项目运营期对环境影响有以下几个方面： 7.1.1大气环境影响分析 本项目为口腔治疗，不设食堂，无废气产生，不会对周围大气环境造成影响。 7.1.2水环境影响分析 项目产生的医疗废水经项目内污水预处理系统处理后排入小区化粪池，化粪池处理后和生活污水一并排入城市污水管网，进入沈阳北部污水处理厂进行处理达标后排放。本项目废水排放情况见表7.1。 表 7.1 医疗废水排放情况 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 大肠菌群数. 处理前产生负荷; mg/L; 250; 100; 80; 25; 3×104个/L. t/a; 0.010; 0.004; 0.003; 0.001; /. 污染物综合去除率（%）; 20%; 30%; 50%; 0; 83%. 处理后负荷; mg/L; 196; 74; 49; 25; ＜5000个/L. t/a; 0.008; 0.003; 0.002; 0.001; /. 排放标准; mg/L; 250; 100; 60; /; 5000个/L. 由7.1表可见，本项目设置医疗废水预处理设施，处理工艺建议采取“过滤+消毒”工艺，对医疗废水进行过滤消毒处理，本项目采用消毒药剂为健之素消毒泡腾片，主要成分为三氯一氰尿酸，每升水投放1.5g，消毒接触时间为≥1小时，投加方式为人工投加。本项目医疗废水由专用管道收集至预处理池，经过滤和消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入化粪池，在化粪池和生活污水一并达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准后排入市政污水管网，最终排入沈阳北部污水处理厂处理，排水水质可以满足市政污水处理厂进水水质要求，对污水处理厂处理工艺和地表水水质影响均较小。本项目综合废水排放情况详见表7.2。 表7.2 综合废水废水排放情况 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 大肠菌群数. 医疗废水预处理后(40.8t/a); mg/L; 196; 74; 49; 25; ＜5000个/L. t/a; 0.008; 0.003; 0.002; 0.001; /. 生活污水（38.4t/a）; mg/L; 300; 200; 300; 28; /. t/a; 0.012; 0.008; 0.012; 0.001; /. 综合废水 （79.2t/a）; mg/L; 253; 139; 177; 26; ＜5000个/L. t/a; 0.020; 0.011; 0.014; 0.002; /. 经化粪池后综合废水（79.2t/a）; mg/L; 177; 101; 126; 20; ＜5000个/L. t/a; 0.014; 0.008; 0.010; 0.0016; /. 排放标准; mg/L; 300; 250; 300; 30; /. 7.1.3声环境影响分析 项目运营期的噪声污染源主要为医用气泵、打磨机、牙科综合治疗机、污水消毒设备、超声清洗机等，单台设备的噪声源强在50-70dB(A)之间。 （1）本项目主要噪声源强 根据类比调查各噪声发生情况如下表7.3所示： 表7.3 各噪声设备的噪声源强一览表 声源; 噪声级dB（A）; 位置. 一般性诊疗设备噪声; 50～70; 位于室内. 人群活动噪声; 50～60; 诊室及病房. （2）噪声防治措施 ①一般性诊疗设备噪声 本项目产生的噪声主要为一般性诊疗设备噪声。经过调查，本项目现有诊疗设备噪声较小，且均置于室内。本项目对外界排放噪声满足国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准要求，对周围环境不会造成影响。 ②人员活动噪声 本项目为服务性行业，患者在就诊过程中与医护人员或陪同人员进行交流时将会产生一定的噪声，门诊部作为特殊的环境保护目标，应保持相对安静的环境，项目应做好室内管理工作，对各类人员进行正确的督导，严格禁止大声喧哗。 7.1.4固体废物环境影响分析 建设项目产生的固体废物为医护人员产生的生活垃圾、门诊过程产生的医疗垃圾。 ⑴生活垃圾 本项目共有医护人员3人，医护人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，故医护人员生活垃圾产生量为0.45t/a，项目内设置垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一无害化处理。 ⑵医疗垃圾 项目诊治过程中医疗废物有医疗垃圾、药物性固体废物、化学类固体废物（废物类别及废物代码：HW01 851-001-01）。项目使用专用医疗废物收集容器，对医疗废物进行收集，医疗垃圾产生量为0.1t/a。并对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置规范（试行）》和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等要求，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器中，医疗废物专用包装物、容器等应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《医疗废物集中处置技术规范》及本环评提出的要求对医疗废物的分类收集、暂存后，依托沈阳于洪阳光医院集中收集暂存，本项目内医疗垃圾做到日产日清，对环境影响较小。 7.1.5医疗辐射影响分析 本项目设有1台X光牙片机，X光机等辐射装置均需具有资质的单位进行单独的辐射环境影响评价，本次环评不对其具体分析。仅对射线装置机房防护提出以下建议： 射线装置机房要符合国标《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2002）：医院放射科设备含有辐射影响，根据辐射防护要求铅玻璃选用1.5-2cm厚， 2mm铅当量的铅玻璃，门要选用包有1.5mm铅皮的铅防护门：推拉门与墙体之间的间隙不能大于1cm，对开门要保证门框与墙，门框与门之间所包铅皮互相重叠，不留缝隙。小于24墙体，要用重晶石：水泥：沙=1：1：6的混合物粉墙2cm厚。观察窗采用厚度为相当3mm铅当量的铅玻璃。射线装置机房门口应设有电离辐射标志和中文警告牌，并安装有工作警示灯，显示运行正常。 项目在按国家要求进行防辐射计安装，同时按严格的操作规程进行作业和定期检测基础上，确保其能做到万无一失，有效保证工作人员和患者的生命安全和身体健康。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | CODcr NH3-N SS BOD5 粪大肠菌群数 | 医疗废水经污水预处理池（过滤+消毒）处理后排入化粪池，经化粪池处理后和生活污水一并排入市政污水管网，最终排入沈阳北部污水处理厂 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 医护人员 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 全部清运 |
|  | 医疗过程 | 医疗废物 | 委托有相关处理处置资质的单位集中处理，做到日产日清 | 不对外排放，对环境无影响 |
| 噪 声 | 环境噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准要求。加强人员活动噪声的管理，严禁喧哗。 |  |  |  |
| 其 他 | 本项目设有1台X光牙片机，为放射性装置，国家有相应的安全和防护标准，应按照标准对X光机及机房进行建设与防护，并委托有资质的环评单位编制环评报告，报环保主管部门审批。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

九、结论与建议

9.1.1 环境质量状况 ⑴ 建设项目所在地区环境空气质量PM10、SO2、NO2均达到国家（GB3095－2012）二级标准； ⑵ 项目环境噪声均达到国家《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准。 9.1.2 项目污染物排放情况 本项目排放的污染物排放情况见表9.1。 表9.1 项目污染物排放情况表 内容 类型; 排 放 源 (编号); 污染物名称; 处理前产生浓度及 产生量(单位); 排放浓度及排放量 （单位）. 水 污 染 物; 综合废水; COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠杆菌; 253mg/L ，0.020t/a 139mg/L ，0.011t/a 26mg/L，0.002t/a 177mg/L，0.014t/a ＜5000个/L; 177mg/L ，0.014t/a 101mg/L ，0.008t/a 20mg/L，0.0016t/a 126mg/L，0.010t/a ＜5000个/L. 固 体 废 物; 医护人员; 生活垃圾; 0.45t/a; 0.45t/a. 医疗过程; 医疗垃圾; 0.1t/a; 0.1t/a. 9.1.3环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目无废气产生，对周围大气环境没有影响。 （2）水环境影响分析 项目废水排放主要为医疗废水及办公生活产生的生活污水，医疗废水经污水预处理池（过滤+消毒）处理后排入化粪池，经化粪池处理后和生活污水一并排入市政污水管网，医疗废水处理后水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，综合废水满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准。综合废水经市政污水管网汇入沈阳北部污水处理厂处理，对地表水水质影响较小。 （3）固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物包括医疗废物及生活垃圾，以上固体废物暂存和处置均符合环保要求，对周围环境影响较小。 （4）声环境影响分析 项目运营过程中设备的噪声源强在50-70dB(A)之间。噪声经过房屋墙壁和门窗的隔声降噪后，厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求，对周围生环境影响较小。 9.1.4污染物防治措施 （1）废水 项目设有污水预处理池，设计规模为0.3t/d，采用过滤+消毒工艺，处理后出水指标符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理指标和《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准。 污水处理设施在设计和建设时，应按照《医院污水处理工程技术设计规范》（HJ2029-2013）中要求执行，设计规模符合本项目医疗废水要求。 需要加强污水处理系统运行管理，实施质量控制，保证诊所污水处理工程的正常运行及运行质量。诊所污水处理设备的日常维护应纳入诊所正常的设备维护管理。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。 （2）固体废物 项目产生的固体废弃物主要是医疗废物及生活垃圾，其中医疗废物为危险废物。 诊所应依据《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等要求，对医疗废物的收集、暂时贮存、交接、运送等过程进行规范化要求和管理。按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器中，医疗废物专用包装物、容器等应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物日产日清，依托有资质单位进行处理。 （3）噪声 项目运营过程中的仪器设备主要包括医用气泵、打磨机、牙科综合治疗机、污水消毒设施和超声波清洗仪。噪声经过房屋墙壁和门窗的隔声降噪后，厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求，对周围生环境影响较小。 本项目为服务性行业，患者在就诊过程中与医护人员或陪同人员进行交流时将会产生一定的噪声，门诊部作为特殊的环境保护目标，应保持相对安静的环境，项目应做好室内管理工作，对各类人员进行正确的督导，严格禁止大声喧哗。 （4）其它 在废水排放口以及固体废物暂存场所，应设规范化排污口，排水口预留永久采样口；按照GB/T 15562.1-1995《环境保护图形标志——排放口（源）》在废水排放口设置标识牌；按照GB 15562.2-1995 《环境保护图形标志—— 固体废物贮存（处置）场》，在危险废物暂存场所设置标志牌。 本项目的设备中X光牙片机具有辐射性，这部分评价要由有辐射资质的单位进行评价。本次评价不包括X光检测设备检验的内容。 9.1.5 产业政策相符性分析 本项目为医疗服务业，根据《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展与改革委员会2013年第21号令）和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中的规定，本项目建设属于鼓励类中“基本医疗服务设施建设”，符合国家产业政策。 9.1.6 总量控制 根据《辽宁省建设项目主要污染物总量指标管理办法（试行）》辽环发〔2011〕21号文件的要求，结合本项目污染物排放情况，本项目总量控制因子为COD、NH3-N，建设项目总量建议指标如下:COD：0.014t/a，NH3-N：0.0016t/a。 9.1.7项目竣工验收一览表 项目竣工验收一览表见表9.2。 表9.2 本项目环保措施及“三同时”验收一览表 环保措施; 环保设施名称; 效果; 进度. 废水处理; 医疗废水预处理池（过滤+消毒）; 降低污染物排放量和排放浓度，避免污染环境; “三同时”. 噪声处理; 隔声减振装置; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准; “三同时”. 固体废物; 医疗废物储存装置; 降低危废对环境的危害，同时做好防渗处置。; “三同时”. 垃圾桶; 统一收集; “三同时”. 9.1.8 环保投资 项目环保总投资20万元，占项目总投资1.5万元的7.5%。 9.1.9 项目选址可行性分析 本建设项目位于沈阳市于洪区松山西路150号7门，项目选址已通过卫生主管部门同意，具体意见详见附件。项目在运行期对周围环境影响较小，从环保角度选址合理。 9.1.10 综合评价结论 综上所述，建设项目应认真落实本评价提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”， 从环境保护角度出发，本项目的选址及建设是合理可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目平面布置图 附图2 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。