建设项目环境影响报告表

（试　行）

项目名称：沈阳久元混凝土外加剂有限公司建设项目

建设单位（盖章）：沈阳久元混凝土外加剂有限公司

编制日期：2016年3月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 沈阳久元混凝土外加剂有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳久元混凝土外加剂有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯振 |  |  | 联 系 人 | 冯振 |  |
| 通讯地址 | 沈阳市于洪区于洪街道北李官村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18602405050 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 110000 |
| 建设地点 | 沈阳市于洪区于洪街道北李官村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2661 化学试剂和助剂制造 |  |
| 占地面积 (m2) | 700 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 200 | 其中：环保投 资(万元) |  | 2.0 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2016年4月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目概况 沈阳久元混凝土外加剂有限公司位于沈阳市于洪区于洪街道北李官村，项目租赁沈阳市承灰保温材料厂的闲置厂房进行经营（租赁协议见附件）。项目建筑占地面积700m2，公司经营范围主要为混凝土外加剂加工、销售。建设项目主要产品：混凝土外加剂（不涉及化学反应，只是简单的物理混合过程），年产量为7200吨。建设项目平面布置详见附图1。地理位置详见附图2。 按照《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》的要求，该建设项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本），本项目应编制环境影响评价报告表。为此沈阳久元混凝土外加剂有限公司委托我单位承担此项工作。我单位受其委托后，对该项目进行实地踏勘和资料收集，现按有关技术规范，编制该项目环境影响报告表。 2.项目组成 项目组成包括主体工程、公用工程及环保工程，具体内容见表1。 表1 项目组成 项目类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 闲置厂房，1层，建筑占地面积700m2；. 公用工程; 给排水; 给水：由北李官村供水设施供给。排水：生活污水排入防渗旱厕暂存，定期清掏送做农家肥；. 供电; 由于洪区市政电网供给；. 供暖; 项目冬季不生产，无需供暖；. 环保工程; 废气处理设施; 投料粉尘采用布袋除尘器（去除效率99%以上）处理；. 固废处理设施; 设有生活垃圾收集箱；. 3.主要原材料 项目生产原材料见表2。 表2 项目原材料表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 聚羧酸粉剂; 1440; t/a; 粉剂. 4.主要能源 项目能源消耗情况见表3。 表3 能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 水; t/a; 5823; 北李官村供水设施. 2; 电; 万kWh/a; 4; 于洪区供电局提供. 5.主要设备 项目生产主要设备见表4。 表4 主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 手动叉车; SYC1T/3M; 台; 1. 2; 液体自动混合机组; XY-SRF; 套; 1. 3; 水泵; 台; 1. 4; 风机; 台; 1. 6.公用工程 ⑴ 供电 本项目用电由于洪区供电局提供，依托当地电网，满足项目需求。 ⑵ 给水 本项目供水由北李官村供水设施供给，项目用水包括职工生活用水和生产用水。 生活用水量按每人每天50L计，员工人数为7人，年工作180天，则生活用水量为0.35t/d，63t/a； 生产用水量为32t/d，5760t/a（聚羧酸粉剂与水按1:4进行混合稀释），生产用水全部进入产品，不外排。 ⑶ 排水 项目生活污水量按生活用水量的85%计算，则生活污水量为0.30t/d，54t/a，项目排放的生活污水经防渗旱厕暂存后定期清掏送做农家肥处理。 项目水平衡图如下： 损耗0.05 0.30 生活用水 防渗旱厕 0.35 定期清掏 0.30 32.35 生产用水 32 产品 32 图1 项目水平衡图 单位：t/d ⑷ 供暖 本项目为季节性生产（4月-10月），冬季不生产，无需供暖。 7.工作制度及职工人数 建设项目员工7人，工作时间为上午8：00—下午：5:00，年工作180天，企业不设食堂，为员工外购工作餐。 8.环保投资 项目建设总投资200万人民币，设计环保投资共2.0万元，占总投资的1%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于沈阳市于洪区于洪街道北李官村，所用地为闲置厂房，已闲置多年，故项目原用地无“三废”排放。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地区自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多种性等）： 1.自然概况、地形条件 项目所在地区地势平坦开阔，海拔48~50m，地貌单一，地层结构简单。地层主要由第四系冲积湖沼沉积粘性土、砂类土、碎石类组成，5m以下为卵石层及圆砾层。 2.地质、地震条件 项目所在地区地形标高在3.53～4.13m，地面坡度为2%，所处地表被第四纪沉积物覆盖，在全国公路自然区划图中属Ⅱ2a表层土质为粉质亚粘土，塑性指数在5～19。自地表依次为： 第一层素填土，灰白、褐黄色。厚度为1.50～2.20m，主要成份为粉质粘土颗粒夹粉细砂，含草根等，稍湿，松散。 第二层粉质粘土，灰白、褐黄色，厚度为0.60～2.40m，土颗粒粗细不均，湿，可塑。承载力标准值fk=160Kpa。 第三层中砂，灰白色，厚度为0～2.0m，中砂中夹粗砂颗粒、且含土，湿至饱和，密实。承载力标准值fk=260Kpa。 第四层粉质粘土褐黄色，厚度大于4m，土颗粒均匀，密实，湿，可塑，局部为硬塑。承载力标准值fk=280Kpa。 3.水文和气象 建设项目地处中纬度，属于北温带半温润季风型大陆性气候。年平均气温8.1℃；采暖期平均气温-5.3℃。其中一月份平均气温最低(-11.6℃)；非采暖期平均气温17.7℃，七月份平均气温最高(24.6℃)。年降水量713.9mm，降水多集中在非采暖期的七、八两月，并以七月份的平均降水量为最大(186.4mm)；采暖期各月平均降水量逐渐减少并以一月份为最少(6.9mm)。年平均风速3.15m/s，采暖期平均风速3.10 m/s；非采暖期平均风速3.19m/s。其中四月份平均风速最大(4.40m/s)，八月份平均风速最小(2.50m/s)。 年平均气压1011.3 hPa；采暖期平均气压1019.3 hPa，一月份平均气压最高1021.3 hPa；非采暖期平均气压1005.5 hPa，其中七月份平均气压最低999.0 hPa。 年平均相对湿度63.1%，采暖期平均相对湿度较小59.4%，非采暖期平均相对湿度66.7%，并以七、八月份为最大78.0%，年平四月份平均相对湿度最小52.0%。 全年主导风向为SSW风，频率为12.17%，次导风向为S风，频率为11.75%。采暖期主导风向为N，频率为11.0%，次导风向为S，频率为9.4%；非采暖期主导风向为SSW，频率为14.43%，次导风向为S，频率为13.43%。有关区域一般气象特征的详细情况，请参见表5和图2。 表5 项目所在地区累年气象要素值 月期 项目; 十一; 十二; 一; 二; 三; 四; 五; 六; 七; 八; 九; 十; 全年. 采暖期; 非采暖期. 平均气压 (hpa); 1019.0; 1021.1; 1021.3; 1019.8; 1015.2; 1008..9; 1004.2; 1000.6; 999.0; 1002.5; 1008.7; 1014.9; 1011.3. 1019.3; 1005.5. 平均气温 (℃); 0.0; -8.0; -11.6; -7.5; 0.7; 9.9; 17.1; 21.8; 24.6; 23.6; 17.4; 9.6; 8.1. -5.3; 17.7. 平均相对 湿度(%); 63.0; 62.0; 62.0; 57.0; 53.0; 52.0; 55.0; 67.0; 78.0; 78.0; 71.0; 66.0; 63.1. 59.4; 66.7. 降水量 (mm); 18.7; 9.6; 6.9; 7.1; 16.1; 37.6; 53.6; 91.0; 186.4; 169.4; 77.0; 40.5; 713.9. 58.4; 655.5. 平均风速 (m/s); 3.2; 2.8; 2.8; 3.1; 3.6; 4.2; 3.9; 3.2; 2.8; 2.5; 2.7; 3.0; 3.15. 3.10; 3.19. 图2 项目所在地区风向频率玫瑰图（累年值）

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.行政区划和人口 于洪区地处沈阳市城乡结合部，是沈阳市工业西扩和城市外展的重要承载区域，始建于1964年，从1987年开始行使城区和农村两种管理职能。于洪区是辽宁省省会沈阳市的近郊区，位于沈阳市区西北部，东临铁西、皇姑两城区，西与新民市接壤，南隔浑河与苏家屯区相望，北邻沈北新区。全区地势平坦，四季分明，属半湿润大陆性气候，现辖区面积499平方公里，其中城市规划区面积80平方公里，全区总人口62.6万。 2.经济 于洪区物产丰厚，人才云集，这里具备投资发展的最佳资源优势。境内拥有土质肥沃的耕地，最适宜发展都市现代化农业；在二、三环公路区内段两侧可开发利用土地资源丰富，毗邻母城，交通发达，综合比较优势明显，最适于发展工业、高新技术产业以及高档商住及旅游等产业；城乡之间拥有充足的训练有素的劳动力和产业工人，高等院校和科研机构众多，可为投资者提供理想的自然资源和智力资源。 3.交通 于洪区是沈阳“西拓”的重要承载空间，位于东北最大交通枢纽的最近辐射圈内，被誉为“黄金通道”的沈大高速公路、沈京高速公路和秦沈高速铁路贯穿境内，沈西大型铁路编组站坐落区内，专用铁路已并入东北路网。 4.文物古迹 郑家洼子遗址为沈阳市文物保护单位。位于沈阳市于洪区杨士乡郑家洼子村。青铜器时代的文化遗址。分布在南北长约1公里的土脊上。1958年发现，到1986年，共发掘清理春秋战国时的墓葬41座，出土有完整人骨、成套兵马用具及铜、陶、石、骨器等42种近8000件。 在出土文物中，有大量青铜兵器，其中以青铜短剑为典型遗物，表明狩猎和征伐在当时社会中占重要地位。从墓葬规模看，大墓多棺椁厚葬，铜器不少，铜剑质优，死者以青铜器装饰周身，连靴上也缀满铜泡，还有陶壶、马具、绿松珠子、天河石项链等。小墓仅一陶壶，偶见短剑也质地甚差。表明当时社会贫富已很悬殊。从出土的大量石器、网坠、纺轮等观察，此处先民不但已从事农牧，铸铜、制陶、磨骨、纺织等手工业也已发展。遗址展示出沈阳青铜文化面貌，为研究中国北方青铜文化提供了极为重要的实物资料。现已建立青铜短剑墓陈列馆。 5.项目周边情况 项目位于沈阳市于洪区于洪街道北李官村，其中东侧为菜园，南侧为闲置厂房，西侧为胶棒厂，北侧为闲置厂房。建设项目周边情况见附图1。 周边情况图如下：

项目南侧 项目东侧 项目西侧 项目北侧

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ### 1.环境空气质量现状 本次评价特委托沈阳市宇驰检测技术有限公司于2016年3月8日-2016年3月14日对大气进行监测，监测项目： SO2、NO2、PM10。根据沈阳市环境空气功能区划，项目所在地为二类区。环境空气质量监测结果见表6。 表6 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样日期; 检测结果 24小时均值 单位：μg/m3. SO2; NO2; PM10. 项目所在地; 2016年3月8日; 25; 16; 69. 2016年3月9日; 32; 21; 48. 2016年3月10日; 36; 26; 39. 2016年3月11日; 40; 36; 70. 2016年3月12日; 41; 38; 100. 2016年3月13日; 39; 31; 79. 2016年3月14日; 43; 36; 117. 项目所在地上风向500m; 2016年3月8日; 20; 12; 60. 2016年3月9日; 25; 16; 43. 2016年3月10日; 27; 22; 30. 2016年3月11日; 30; 30; 65. 2016年3月12日; 32; 34; 85. 2016年3月13日; 30; 24; 70. 2016年3月14日; 36; 30; 106. 项目所在地下风向500m; 2016年3月8日; 22; 14; 62. 2016年3月9日; 30; 20; 45. 2016年3月10日; 29; 25; 33. 2016年3月11日; 33; 33; 69. 2016年3月12日; 35; 36; 89. 2016年3月13日; 36; 26; 72. 2016年3月14日; 38; 32; 109. 标准限值; 150; 80; 150. 2.地表水环境质量现状 建设项目废水为生活污水，生活污水经防渗旱厕暂存后定期清掏送做农家肥处理，不直接入地表水，故地表水评价从简。 3.声环境质量现状 项目所在地属于1类声功能区，声环境执行国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，[昼间55dB(A)，夜间45dB(A)]。本次评价特委托沈阳市宇驰检测技术有限公司于2016年3月8日-2016年3月9日对对本项目厂界声环境质量现状进行监测，噪声监测点位图见附图2。噪声现状监测结果如表7所示。 表7 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测结果 Leq dB(A). 2016年3月8日; 2016年3月9日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东侧; 45.0; 42.9; 44.8; 43.1. 项目南侧; 43.5; 40.5; 42.9; 40.4. 项目西侧; 43.7; 40.9; 43.5; 41.2. 项目北侧; 43.1; 40.1; 43.8; 40.4. GB 3096-2008 1类; 55; 45; 55; 45. 由上表可见，项目所在地周围的昼夜环境噪声现状均满足国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准﹝昼间55dB(A)、夜间45 dB(A)﹞要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目行业特征和环境特点，确定本项目主要环境保护目标详见表8。本项目环境保护目标图见附图2。 表8 主要环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 规模; 位置; 距项目边界距离(m); 环境功能区划. 1; 居民; 38户; 东; 35.2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区. 2; 居民; 42户; 西; 60.4. 3; 居民; 45户; 南; 58.3. 4; 居民; 21户; 北; 181.5.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴ 环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表9。 表9 环境空气质量标准 单位：mg/m3 标准号; 污染物名称; 浓度限值. 日平均值. GB3095-2012二级; PM10; 0.15. SO2; 0.15. NO2; 0.08. ⑵ 声环境质量标准 声环境执行国家《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准，即LeqdB(A)，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴ 大气排放标准 大气污染物排放执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，标准值见表10； 表10 大气污染物排放标准 执行标准; 取值表号及级别; 污染物 指标; 标准限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级标准; 粉尘; 120; 15; 3.5; 1.0. - 环境噪声排放标准 厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 1类标准，即LeqdB(A)，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)； ⑶ 固体废物 固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿），在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求，统一考核。 根据本项目实际情况，本项目总量控制因子为COD和NH3-N，控制指标为无总量控制污染物排放。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程图如下： 粉尘 混合搅拌 分装 成品 水 投料 噪声 原料 图3 生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 将聚羧酸粉剂投料并加水混合，用水量为32t/d，此部分水全部混合在原料中，无外排，混合后搅拌均匀后进行分装，分装后即得到产品。投料工序产生粉尘；混合搅拌工序产生噪声。

主要污染工序： 1.施工期： 项目租用已建成的闲置厂房进行生产经营，本次仅进行设备的组装和安放，无土建部分，因此对施工期不作评价。 2.运营期： ⑴ 废气 本项目投料过程产生粉尘； ⑵ 污水 职工日常生活产生生活污水； ⑶ 噪声 项目营运期噪声主要为液体自动混合机组和水泵等设备运行产生的噪声，其噪声值在70—85dB(A)之间。噪声源强一览表见表11。 表11 主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 数量; 声压级dB(A); 位置. 1; 液体自动混合机组; 1套; 70-80; 生产车间内. 2; 水泵; 1台; 75-85. 3; 风机; 1台; 80-85. ⑷ 固废 本项目职工日常生活产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料工序 | 粉尘 | 305.6mg/m3 2.2t/a | ＜1mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （54t/a） | CODcr SS NH3-N | 300mg/L 0.016t/a 134mg/L 0.007t/a 20mg/L 0.001t/a | —— |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.64t/a | 0.64t/a |
| 噪 声 | 各种生产设备机械噪声，噪声值约70~85dB（A）。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租用已建成的闲置厂房进行生产经营，本次仅进行设备的组装和安放，无土建部分，因此对施工期不作评价。

运营期环境影响分析： 经过对本项目的实际情况进行调查，项目运营期对环境影响有以下几个方面： 1.大气环境影响分析 本项目大气污染物为投料工序产生的粉尘。 类比同类型同规模企业，投料粉尘产生浓度约为305.6mg/m3，产生量约为2.2t/a。本项目拟采用集气罩+布袋除尘器（去除效率99%以上）处理，再通过车间通风换气等措施后，粉尘排放浓度在厂界外1.0m处可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点≤1.0mg/m3要求。布袋除尘器收集的粉尘作为原料重新投入生产环节，不外排。 故本项目排放的大气污染物对项目所在地空气环境影响不大。 2.水环境影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水，生产用水全部进入产品，不外排。 生活污水量按用水量的85%计，则生活污水量为0.30t/d，54t/a，项目排放生活污水经防渗旱厕暂存后定期清掏送做农家肥处理。 故项目污水排放不会对地下水、地表水环境造成污染。 3.固废环境影响分析 建设项目产生固体废弃物主要为职工产生的日常生活垃圾。 生活垃圾产生量为0.64t/a，由环卫部门负责定期清运，送至城市垃圾场统一处理。 综上，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成影响。 4.声环境影响分析 项目营运期噪声主要为液体自动混合机组和水泵等设备运行产生的噪声，源强为70～85dB（A）。噪声源强一览表见表11。 针对本项目的实际情况，项目采取了以下措施： a. 在总体布局上，采取闹静分开，合理布局的原则，使高噪声设备远离厂界； b. 机械设备应尽量选择低噪声设备，生产设备应及时维修，保证处于正常良好状态，从根本上降低声源噪声强度； c. 生产中对于产生噪声较大的设备，应设减振基础； d．夜间不生产。 - 根据噪声的衰减和叠加特征，本评价采用《环境影响评价技术导则(声环境)》(HJ 2.4－2009)中推荐模式计算预测点新增噪声源的污染水平，模式如下： （1）室外声源在预测点的A声级 Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中： Lp(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A); Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收衰减量，dB(A)； Agr——地面效应衰减量，dB(A)； Amisc——其它方面效应衰减量，dB(A)。 （2）室内声源在预测点的A声级计算 a.首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声级 Li=Lw+10lg(Q4πri2+4R) 式中： Li——某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级，dB(A)； Lw——某个声源的声功率级，dB(A)； r——某个声源与靠近围护结构处的距离，m; R——房间常数； Q——方向性因子。 b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声级 L1(T)=10lg[i=1n100.1Li] c.计算室外靠近围护结构处的A声级 L2(T)=L1(T)−(TL+6) 式中： TL——窗户平均隔声量，dB(A)。 d.将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： Lw=L2(T)+10lgS 式中： S——透声面积，m2。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 （3）总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAjout,j，在T时间内该声源工作时间为tin,j，则预测点的总有效声级为： Leq(T)=10lg(1T)[i=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAjout,j] 式中： T——计算等效声级的时间； N——室外声源的个数； M——等效室外声源的个数。 （4）预测参数的确定： a.窗户的平均隔声量TL取经验值，15dB(A)。 b.声波几何发散引起的A声级衰减量： Adiv=20Lg(rr0) c.空气吸收衰减量Aatm： Aatm=a(r−r0)100 式中： r——预测点到声源的距离，m； r0——参考点到声源的距离，m； a——空气吸收系数，它随频率和距离的增大而增大，本次预测空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。 d.地面效应衰减Agr 一般地面类型可分为坚实地面（包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面）、疏松地面（包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面）和混合地面（由坚实地面和疏松地面组成）。声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式进行计算： Agr=4.8−2hmr17+300r 式中： r —声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m。 e.屏障引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取8dB(A)。 f.其它多方面原因引起的衰减量Amisc 主要包括通过工业场所的衰减和通过房屋群的衰减等，在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾等）变化引起的附加修正。根据项目厂区布置和噪声源强及外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。 通过噪声衰减计算，噪声达到项目边界预测结果见表12。 表12 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 位置; 昼间. 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 东; 52.2; 40.96; 52.51; 55. 西; 52.1; 42.02; 52.51. 南; 51.4; 41.44; 51.82. 北; 53.5; 42.66; 53.84. 由表12预测结果分析，本项目正常运行中，现状值与本项目噪声贡献值叠加后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中1类标准，昼间55dB(A)，故项目噪声经治理后，对周围声环境影响不大。因此，本项目噪声不会对周围环境造成影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料工序 | 粉尘 | 采用集气罩+布袋除尘器（去除效率99%以上）处理 | 周界外浓度达标 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr SS NH3-N | 经防渗旱厕暂存后定期清掏送做农家肥处理 | 对环境无影响 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 对环境无影响 |
| 噪 声 | 营运期噪声源均布置在车间内，给设备加减振垫，再经厂房隔声和距离衰减，到达厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

结论与建议

1.环境质量状况 ⑴ 建设项目所在地区环境空气质量PM10、SO2、NO2均达到国家（GB3095－2012）二级标准； ⑵ 项目环境噪声均达到国家《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准。 2.项目污染物排放情况 表13 污染物排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量 （单位）. 大 气 污 染 物; 投料工序; 粉尘; 305.6mg/m3 2.2t/a; ＜1mg/m3. 水 污 染 物; 生活污水 （54t/a）; CODcr SS NH3-N; 300mg/L 0.016t/a 134mg/L 0.007t/a 20mg/L 0.001t/a; ——. 固 体 废 物; 职工生活; 生活垃圾; 0.64t/a; 0.64t/a. 3.污染物防治措施 ⑴废气 本项目大气污染物为投料工序产生的粉尘，采用集气罩+布袋除尘器（去除效率99%以上）处理，再通过车间通风换气等措施后，粉尘排放浓度在厂界外1.0m处可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点≤1.0mg/m3要求。故本项目产生的废气经采取措施后对周围环境影响较小。 ⑵废水 项目运营期将产生一定量的生活污水，按用水量的85%计，则生活污水量为0.30t/d，54t/a，项目排放生活污水经防渗旱厕暂存处理后定期清掏送做农家肥处理。故本项目产生的废水经采取措施后对周围环境影响较小。 ⑶固废 建设项目产生固体废弃物主要为职工产生的日常生活垃圾。 生活垃圾集中收集后，由环卫部门负责定期清运，送至城市垃圾场统一处理；收集的粉尘可重新进入生产环节，不外排。 综上，项目运营期产生的固体废物对周围环境影响较小。 ⑷噪声 本项目噪声主要为液体自动混合机组和水泵等设备运行产生的噪声，其噪声值为70~85dB（A）。经过合理布局，夜间不生产，采用低噪声设备，厂房隔声和距离衰减后，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对周围环境影响较小。 4.产业政策相符性分析 建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本（2013年修正））》和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中限制类及淘汰类项目，故为允许类项目，因此符合国家产业政策。 5.项目选址可行性分析 本项目位于沈阳市于洪区于洪街道北李官村，建设满足地区需求，与区域产业发展规划相协调，与周边环境保护目标距离符合设计规定，选址合理。 6.总量控制指标 根据“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿），在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求，统一考核。 根据本项目实际情况，本次评价不给出污染物总量控制指标。 7.环保投资 项目建设总投资200万人民币，设计环保投资共2.0万元，占总投资的1%。 表14 环保投资一览表 项目; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 废气; 集气罩+布袋除尘器; 0.9; /. 废水; 旱厕防渗处理; 0.3. 固废; 生活垃圾收集箱; 0.1. 噪声; 隔声减振装置; 0.7; /. 合计; 2.0. 8.本项目环保“三同时”验收一览 表15 环境保护“三同时”验收一览表 序号; 类别; 主要污染源及污染物; 环保设施或措施; 验收监测（或核查）项目及位置; 验收执行标准. 1; 废气; 投料粉尘; 采用集气罩和处理效率99%的布袋除尘器处理; 生产车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 2; 废水; 生活污水; 1座旱厕，防渗防漏; /; /. 3; 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶; /; /. 4; 噪声; 生产车间; 生产设备采取基础减振; 项目边界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 9.综合评价结论 综上所述，建设项目在认真落实本评价提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，确保各类污染物稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响的前提下，从环保角度，在拟选厂址生产运营是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目平面布置图 附图2 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。